机械传动方案集成创新与控制技术综合实验（导师实验课）

Creative Integration and Control Technology for Mechanical Driving ( Experiment Course）

课程代码：0610029   学时：16    学分：1

一、课程简介及适用学科

课程简介：

倒立摆系统将控制理论、机构学、力学、数学和计算机技术有机的结合起来，不仅是一种优秀的教学实验仪器，同时也是进行控制理论研究的理想实验平台。利用倒立摆系统实验平台，可将许多抽象的控制理论概念，诸如系统稳定性、可控性和系统抗干扰能力等，直观形象地表现出来。通过倒立摆系统实验来验证所学的控制理论和算法，直观、简便，在轻松的实验中对所学课程加深理解。倒立摆系统实验可以提高学生的系统建模、模型线性化及控制规律的设计能力、实验动手能力及计算机仿真能力。特别是在工程实践中，也存在一种可行性的试验问题，倒立摆为此提供一个从控制理论通往实践的桥梁。由于系统本身的高阶次、不稳定、多变量、非线性和强耦合特性，我们可视它为典型的研究对象，不断从中发掘出新的控制策略和控制方法，以进行海洋工程及机械系统等方面的广泛研究。

适用学科：机械工程

二、基本要求

(1) 简介单级倒立摆系统的组成、工作原理。

(2) 加深控制系统中有关控制对象和控制器方面的概念。

(3) 介绍经典控制理论和现代控制理论中的各种控制算法的概念。

(4) 控制仿真软件的介绍（基于MATLAB的Simulink技术）。

三、先修课程

机械设计

现代控制理论基础

MATLAB工程基础

交流伺服电机控制

运动控制技术。

四、实验指导团队

实验指导老师：吴子岳 ，男，副教授，许哲，男，副教授。

实验辅助人员：孙涛，男，实验员，在实验指导中起重要的辅助作用。

五、实验项目

实验一：带传动性能测试       （   2   学时）

实验目的及要求：

- 1、了解带传动试验台结构和工作原理；

2、观察传动载荷对带的弹性滑动和传动效率影响，测定带传动的效率曲线和滑差率曲线

实验内容：

1、 打开计算机，运行带传动测试软件，选择菜单“实验内容”－》“测试”－》“带传动测试”，打开测试界面，等待数据输入。

2、 打开实验台电源，听到“嘀……”的长鸣音，此时试验系统处于“启动”状态。启动完成后，力矩（通道2、4）显示为“0”。

3、移动鼠标，单击“采集按钮 ”，连接实验台与计算机的通讯，即可实时动态地观察到所有检测参数。如果输入输出扭矩值不为零，可点击“置零”按钮，使系统自动置零，减少实验误差。

4、 顺时针转动调速旋钮，使主动论稳定在工作转速，一般取1000 r/min。待数据稳定后，移动鼠标，点击“手动采集”按钮，软件纪录下当前各参数。

5、移动鼠标，点击“负载操作”中的“增加”按钮（由于系统默认的增加率为5％，在实际实验时则点击两次该按钮，使得增加率为10％），增加系统负载，然后调节调速旋钮保持转速在预定范围内，待数据稳定后，点击手动采集按钮记录数据。

6、 重复上述步骤直到负载加到70%～80%（主动轮出现打滑时），此时界面上已形成完成的效率－M2 、滑差率－M2曲线。

7、 上述步骤完成后，逆时针转动调速旋钮到底，使得主动论转速为0。移动鼠标，点击“暂停”，然后点击“打印”按钮，分别点击“打印数据”，“打印图”，输出原始数据和图，实验结束。

实验地点：工程学院大楼219室

主要实验仪器及设备：

JDC－II型带传动实验台、计算机、打印机

实验二：闭式齿轮传动效率测定  （    2  学时）

实验目的及要求：

1、了解封闭式齿轮传动实验台的结构；

2、掌握封闭式齿轮传动实验的原理、特点及测定齿轮传动效率的方法。

实验内容：

测试封闭式齿轮实验台在不同载荷。特定的转速下的传动效率。绘制T1－T9关系曲线及η－T9曲线。

- 实验地点：工程学院大楼306室

主要实验仪器及设备：

封闭功率流式齿轮传动效率实验台

实验三：机械传动创新组合及综合测试参数分析（    4  学时）

实验目的及要求：

1、通过测试常见机械传动装置（如带传动、链传动、齿轮传动、蜗杆传动等）在传递运动与动力过程中的参数曲线（速度曲线、转矩曲线、传动比曲线、功率曲线及效率曲线等），加深对常见机械传动性能的认识和理解。

2、通过测试由常见机械传动组成的不动传动系统的参数曲线，掌握机械传动合理布置的基本要求。

3、通过实验认识智能化机械传动性能综合测试实验台的工作原理，掌握计算机辅助实验的新方法，培养进行设计性实验与创新性实验的能力。

实验内容：

本实验台采用模块化结构，由不同种类的机械传动装置、联轴器、变频电机、加载装置和工控机等模块组成，学生可以根据选择或设计的实验方案和内容，自己动手进行传动连接、安装调试和测试、进行设计性实验、综合实验或创新性实验。

本实验台采用模块化结构、学生可通过利用传动部分中不同部件的选择、组合搭配，通过支承联接，构成链传动实验台、三角带传动实验台、同步带传动实验台、齿轮传动实验台、蜗杆传动实验台、齿轮－链传动实验台、带－齿轮传动实验台、链－齿轮传动实验台、带－链传动实验台等多种单级典型机械传动及两级组合机械传动性能综合测试实验台。

实验地点：工程学院大楼306室

主要实验仪器及设备：

JJCS-II型机械传动创新组合及综合测试参数分析实验台

实验四： 随动系统的稳定性分析   （  2    学时）

实验目的及要求：

1．熟悉反馈控制系统的结构和工作原理。

2．分析并掌握前向增益对系统稳定性的影响，并观察对稳态控制精度的影响。

实验内容：

反馈控制系统的结构实验

实验地点：

工程楼221 机电一体化实验室

主要实验仪器及设备：

GRIP2001型环形倒立摆

实验五：随动系统的时域特性及分析（  2    学时）

实验目的及要求：

1．了解随动系统的工作状态；

2．掌握随动系统时域特性的测试方法及其响应曲线的记录方法；

3．分析随动系统的时域性能指标。

实验内容：

随动系统时域特性分析

实验地点：

工程楼221 机电一体化实验室

主要实验仪器及设备：

GRIP2001型环形倒立摆

实验六： 随动系统的频率特性及分析（   2   学时）

实验目的及要求：

1．了解线性系统频域分析法；

2．掌握系统频率特性的测试方法,进一步理解频率特性的物理意义；

3．根据闭环幅频特性求出被测系统相应的开环传递函数。

实验内容：

随动系统的频率特性及分析

实验地点：

工程楼221 机电一体化实验室

主要实验仪器及设备：

GRIP2001型环形倒立摆

实验七： 随动系统的校正（  2    学时）

实验目的及要求：

1．了解线性系统最常用的校正方法。

2．掌握校正网络的设计。

3．掌握校正的概念和设计方法。

实验内容：

随动系统的校正

实验地点：

工程楼221 机电一体化实验室

主要实验仪器及设备：

GRIP2001型环形倒立摆

四、考核方式

整个实验按100分计算成绩，实验成绩构成为：

- 实验前准备工作 20分

- 实验态度，实验方案可行性，处理问题思路，方案实施成效 30分

- 团队意识、合作精神、诚信 20分

4)  独立完成实验报告，文字、图表清晰，对实验中的成败之处分析正确。30分

五、实验指导教材及主要参考书

1．实验指导教材

[1] 环形倒立摆控制实验专题

[2] 机械设计实验指导书

2．主要参考书

[1] 刘金琨，先进PID控制MATLAB仿真．电子工业出版社， 2011

执笔：吴子岳, 许哲，

2013年9月3日