机电一体化综合实验（导师实验课）

Mechanical-Electrical Integration Experiment

课程代码：610029      学时：16    学分：1

一、课程简介及适用学科

课程简介（五号，宋体）：本课程内容主要包括微机接口实验、电机调速实验、传感器/显示器/GPS/GPRS模块等调试实验、雕刻机编程及加工实验等。所进行实验除了实现一定程序的验证之外，需要进行进一步深化设计和调试，以加深对机电一体化设备的认知，为后续从事项目研究打下基础。

适用学科：机械设计制造及其自动化、机电一体化

二、基本要求（包含要求掌握的实验技能和基础知识）

具备工科本科学历，学习过相关理论课程。

三、先修课程

电工学，单片机原理及应用

四、实验指导团队

王世明，男，教授，院长；

胡庆松，男，副教授；

实验辅助人员，李秀琴，女，工程师，试验员，协助上课学生的管理工作、为学生试验提供基本的环境维护；

五、实验项目

实验一：实验名称  微机接口实验           （ 4 学时）

实验目的及要求：

（1）熟悉8255的工作方式及应用。了解键盘扫描及数码显示的基本原理，掌握8255的编程。

（2）熟悉数/模转换的基本原理。掌握DAC0832的使用方法和软件编程技术。

（3）掌握ADC0809在MCS-51系列单片机中的连接方法。学会应用ADC0809进行模/数转换的编程方法。

实验内容：

（1）8255用于键盘扫描及显示实验

用8255作为键盘及数码管显示单元的接口，编写实验程序，扫描键盘输入，并将扫描结果送数码管显示。具体如下：键盘采用4×4键盘，将键盘进行编号，记作0～F；数码管显示采用6个共阴极LED数码管；当按下一个按键时，将该按键对应的编号在一个数码管上显示出来，当再按下一个按键时，便将这个按键的编号在下一个数码管上显示出来，数码管上可以显示最近6次按下的按键编号。

（2）AD/DA转换实验

对DAC0832进行软件编程，要求产生锯齿波信号，通过示波器观察输出波形，并通过示波器和数字万用表测量其频率。

将电位器的分压作为模拟量，输入到ADC0809的IN0端，由ADC0809将它转换成数字量。由于电位器的分压是连续可调的，转换后的数字量也随之而变。

分组安排和实验地点：

10名同学1组，公共实验楼214

主要实验仪器及设备：

（1）TD-NMC+教学实验系统		1台

（2）PC机				    1台

（3）数字万用表			    1个

实验二：实验名称   电机调速实验          （ 4 学时）

实验目的及要求：

（1）熟悉步进电机的工作原理。

（2）掌握MCS-51系列单片机对步进电机的接口方法和编程技术。

（3）熟悉MCS-51系列单片机对直流电机开环控制的接口方法。

（4）掌握脉宽调制(PWM)直流调速的一般方法。

实验内容：

使用开环控制方式能对步进电机的转到方向、速度和角度进行调节。步进电机。通过单片机的P1.7引脚来模拟PWM输出，经过驱动电路驱动直流电机，实现脉宽调速。在TD-NMC+实验平台系统中将P1.7直接与驱动电路的A端连接，驱动电路单元的输出端A’连接直流电机单元的2端。

- 分组安排和实验地点：

- 10名同学1组，公共实验楼214

主要实验仪器及设备：

（1）TD-NMC+教学实验系统		1台

（2）PC机						1台

实验三：实验名称 传感器/显示器/GPS/GPRS模块等调试实验    （ 4 学时）

实验目的及要求：

了解单总线控制的方法，学习数字温度测量的原理及其程序设计方法。了解字符型液晶的控制方法及程序设计方法。了解GPS/GPRS模块的使用和调试方法。

实验内容：

用DS18B20数字温度计作为温度测量单元，DS18B20与单片机之间通过单总线(1-Wire)接口进行数据传递。通过对单片机的编程构成温度测量显示系统，做到将环境温度通过数码管实时显示出来。

编写实验程序，使液晶显示器的第一行显示字符串“TD-NMC+ Xi'an Tang Du Crop.”、第二行显示字符串“www.tangdu.com 029-88375025”，并循环动态显示。

调试GPS/GPRS模块与单片机的硬件连接，调试程序实现定位和数据传输功能。

- 分组安排和实验地点：

- 10名同学1组，公共实验楼214

主要实验仪器及设备：

（1）TD-NMC+教学实验系统		1台

（2）PC机						1台

实验四：实验名称 雕刻机编程及加工       （ 4  学时）

实验目的及要求：

（1）了解雕刻机的基本原理、组成、定位方法、刀具特点，学会雕刻机的路径编程方法。

（2）利用雕刻机进行实际加工，能够利用加工的零件组装出简单的功能模型。

实验内容：

对雕刻机的基本原理、组成、定位方法、刀具特点进行学习，特别注意雕刻机的润滑系统工作情况，与其它型号数控机床比对异同点。进行雕刻机的路径编程，对最小切割半径进行学习和加工测试。实验雕刻机的重复定位精度。设计简单的功能模型，利用雕刻机进行实际加工，利用加工的零件进行组装。

- 分组安排和实验地点：

- 6名同学1组，工程学院111

主要实验仪器及设备：

星雕雕刻机

六、考核方式

实验报告

七、实验指导教材及主要参考书

1．实验指导教材

[1] 崔秀芳，胡庆松，李秀琴. 《单片机原理及应用》实验指导书.校内印刷，2013.

[2] 星雕雕刻机软件使用说明书，苏州星雕雕刻机有限公司，2010

执笔：王世明